目录

第一部分：RV32I指令集	2

一、RV32I指令列表	2

二、RV32I指令格式	3

三、寄存器定义	3

四、RV32I指令功能介绍	3

1.	Load/Store指令	3

2.	位运算指令	4

3.	算术指令	5

4.	逻辑指令	5

5.	比较指令	5

6.	分支指令	6

7.	跳转指令	6

8.	同步指令	7

9.	环境调用和断点	7

10.	HINT指令	7

第二部分：扩展指令	8

一、	M扩展	8

二、	C扩展	8

第一部分：RV32I指令集

一、RV32I指令列表

表 1 RV32I指令

二、RV32I指令格式

指令格式核心主要包括四种（R/I/S/U/B/J），具体格式如下图所示。

三、寄存器定义

RV32I共设置32个寄存器x0-x31，其中x0硬连线为0，x1-x31为通用寄存器。另外有一个pc的寄存器，用来保存当前指令的地址。位宽为32位。x1作为返回地址寄存器，x2用作栈指针寄存器，x5作为备用链路寄存器。

四、RV32I指令功能介绍

  - Load/Store指令

RV32I中只有load和store类指令可以访问存储器，指令格式如下图,需要注意的是imm字段为有符号的立即数。

Load 为I类格式，Load类指令的储存器地址是通过rs1+imm的偏移得到的，指令功能都是将存储器的值复制到 rd 寄存器中。Load类指令拥有五条指令，分别是LB/LH/LW/LBU/LHU, LW(load word)将32位值读取到 rd 寄存器中，LH(load half word)从储存器中读取16位，然后将其符号扩展到32位，保存到 rd 寄存器中。LHU(load harf word unsigned)指令读取存储器16位，高位补零后保存到rd寄存器中。相应的，LB/LBU(load byte/load byte unsigned)则是读取8位，并进行相应的扩展保存操作。

Store为S类指令格式，Store将rs2对应的寄存器中的值存储到rs1+imm地址的存储器单元中。Store类指令共有三条指令，分别为SW/SH/SB(store word/store half word/store byte)，SW/SH/SB分别将寄存器rs2中的低32/16/8/位保存到rs1+imm地址的存储器中。

  - 位运算指令

位移指令主要分为左移指令和右移指令，其中左移指令有两条，分别为SLL/SLLI(shift left logic/shift left logic immediate)，右移指令有四条，分别是SRL/SRLI/SRA/SRAI(shift right logic/shift right logic immediate/shift right arithmetic/shift right arithmetic immediate )，相应的指令个数如下图所示。

SLL指令将rs1寄存器左移rs2寄存器值的次数，空位补零；SLLI指令将rs1寄存器左移立即数次数，空位补零；SRL指令将rs1寄存器右移rs2寄存器值的次数，空位补零；SRLI将rs1寄存器右移立即数次数，空位补零；SRA指令将rs1寄存器右移rs2寄存器值的次数，空位用最高位填充；SRAI指令将rs1寄存器右移立即数次数，空位用最高位填充。

  - 算术指令

算术类指令主要包括五条指令，分别是ADD/ADDI/SUB/LUI/AUIPC(add/add immediate/subtract/load upper immediate/add upper immediate to PC)。其对应的指令格式如下图所示。

ADD:		x[rd] = x[rs1] + x[rs2] 忽略算术溢出。

ADDI:		x[rd] = imm(12bit)+x[rs1] 忽略算术溢出。

SUB:		x[rd] = x[rs1] – x[rs2] 忽略算术溢出。

LUI:		x[rd] = imm << 12，低位补零。

AUIPC:		x[rd] = PC[AUIPC] + (imm << 12)(低位补零)。

  - 逻辑指令

逻辑类指令主要包括六条指令，分别是XOR/XORI/OR/ORI/AND/ANDI，代表了按位异或操作，按位异或立即数、按位或操作、按位或立即数操作、按位与操作、按位与立即数操作，指令格式如下图所示。

ANDI、ORI、XORI均为逻辑操作，将rs1寄存器和符号扩展位上的12bit按位与、或、异或操作。

  - 比较指令

比较类指令主要包括四条指令，分别是SLT/SLTI/SLTU/SLTIU(set less than/set less than immediate/set less than unsigned/set less than immediate unsigned)。

SLTI		if(x[rs1]<imm) x[rd]=1; else x[rd]=0;

SLTIU功能同SLTI，不过x[rs1]和imm被当作无符号数

SLT		有符号位比较，如果x[rs1]<x[rs2]，x[rd]=1，否则x[rd]=0.

SLTU		无符号位比较，如果x[rs1]<x[rs2]，x[rd]=1，否则x[rd]=0.

  - 分支指令

分支类指令主要包括六条指令，分别是BEQ/BNE/BLT/BGE/BLTU/BGEU(branch equal/branch not equal/branch less than/branch greater than or equal/branch less than unsinged/branch greater than or equal unsigned)，其指令格式如下图所示。

BEQ/BNE 	if 	(x[rs1] ==/!= x[rs2]) then pc += offset

BLT/BLTU  if ((unsinged)x[rs1] < (unsinged)x[rs2]) then pc += offset

BGE/BGEU  if ((unsinged)x[rs1] >= (unsinged)x[rs2]) then pc += offset

  - 跳转指令

跳转类指令主要包括两条指令，分别是JAL/JALR(jump and link/jump and link register)

JAL在立即数处编码了一个有符号偏移量，这个偏移量加到pc上后形成跳转目标地址，并将跳转指令后面指令的地址(pc+4)加载到rd，跳转范围为±1MB。标准软件调用约定使用寄存器x1来作为返回地址寄存器。

JALR(jump and link register) 通过有符号立即数加上rs1,然后将结果的最低位设置为0，作为目标地址，将跳转指令后面的地址存到rd中。

如果目标地址没有对齐到32位，JAL和JALR指令均会产生一个非对齐指令取址异常。

所有无条件跳转指令都是用pc相对寻址，有助于支持位置无关代码。JALR可以用来跳转到任何32位绝对地址空间。

首先LUI将目标地址的高20位加载到rs1中，然后JALR可以加上低12位。事实上，绝大多数JALR指令的使用要么是一个立即数0，要么就是配合LUI或者AUIPC来跳转到32位地址空间

  - 同步指令

主要用于其他RISCV harts和外部设备或者协处理查看的设备输入/输出和内存访问。与内存一致性模型相关。

  - 环境调用和断点

ECALL和EBREAK与特权级相关，当前软核暂且使用不到。

  - HINT指令

RV32I为HINT指令预留了很大的编码空间，通常用于向微体系结构传递性能提示。不会改变任何体系结构上可见的状态。

第二部分：扩展指令

经小组讨论，为实现功能完整性和充分发挥RISC-V性能优势，决定扩展指令使用M和C指令的内容。

- M扩展

（1）MUL x[rd]=x[rs1]*x[rs2]，并将低位XLEN长度数据存入目标寄存器。

（2）MULH、MULHU、MULHSU执行相同的乘法，但分别返回完整的2*XLEN位乘法的高XLEN位，用于有符号*有符号、无符号*无符号和有符号*无符号乘法。

（3）DIV/DIVU  有符号/无符号rs1/rs2

（4）REM/REMU  有符号/无符号取余

- C扩展

C表示标准压缩指令集扩展。它通过常见操作添加短的16位指令编码来减少静态和动态代码大小。通常来说，一个程序中50%-60%的RISC-V指令可以被RVC指令替换，导致代码大小减少25%-30%。